Приложение №19 к приказу

от ___________№ ________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ                                                им. В.И. Вернадского»

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

Инструкция по охране труда ИОТ-18-2023 для пользователей бытовых электроприборов (СВЧ-печи, электрический чайник, кофе-машина, холодильник, кулер и пр.)

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

г. Симферополь

2023

- Общие требования охраны труда

  - Данная инструкция разработана на основании Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и устанавливает требования безопасности для работников при эксплуатации бытовых электроприборов (СВЧ-печи, электрический чайник, кофе-машина, холодильник, кулер и пр.).

  - Работник наряду с настоящей инструкцией должен выполнять требования других нормативных актов по электробезопасности.

  - С работниками при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год проводится инструктаж по электробезопасности для неэлектротехнического персонала с присвоением I группы по электробезопасности.

  - За невыполнение настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Требования охраны труда перед началом работы

  - Перед началом работы с электроприборами работник должен:

- провести осмотр электроприбора;

- проверить комплектность и надежность крепления деталей;

- провести внешний осмотр исправности кабеля (шнура), вилки и розетки.

  - При обнаружении дефектов в работе электроприбора работник обязан отключить электроприбор и доложить о неисправности непосредственному руководителю.

- Требования охраны труда во время работы

  - Включение электроприбора производится вставкой исправной вилки в исправную розетку для бытовых приборов.

  - Работник при использовании бытовых электроприборов должен поддерживать порядок и чистоту.

  - Присоединение электроприбора к электрической сети надо осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (приборы отопления, водоснабжения и пр.).

  - При пользовании электроприборами запрещается:

- допускать удары по электроприбору;

- снимать с приборов средства защиты;

- дергать за подводящий провод для его отключения;

- держать палец на включателе при переносе электроприбора;

- натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель;

- ставить на кабель (шнур) посторонние предметы;

- производить разборку или ремонт электроприборов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, а также использовать их при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля, шнура; нечеткая работа выключателя; появление дыма, запаха, характерного для горящей изоляции.

  - Протирать чайники и другие электроприборы следует, отключив их от электросети (вынув вилку из розетки). Расположенные в помещении розетки и выключатели протирать только сухой ветошью.

  - Работник обязан:

- во время использования электроприборов соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации;

- отключать от электрической сети используемое оборудование и электроприборы при перерывах в работе или в подаче электроэнергии.

  - В помещениях, где электропроводка выполнена скрытым способом, вбивание в стены гвоздей могут привести к повреждению электропроводки и поражению человека электрическим током и должны производиться только по разрешению лица, ответственного за электрохозяйство.

  - Запрещается завязывать электропровода с помощью веревок и ниток, подвешивать приборы на электропроводах.

  - Электропровода должны иметь защиту от коротких замыканий. Эта защита осуществляется автоматами и предохранителями. Нельзя применять вместо предохранителей проволоку («жучка»), при перегорании предохранитель следует заменить новым.

- Требования охраны труда в аварийной ситуации

  - В любых аварийных ситуациях или при возникновении опасности для жизни и здоровья работников следует остановить работу, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к устранению таких ситуаций и опасностей.

  - При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.):

- нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя;

- сообщить в пожарную службу по телефону 101;

- приступить к тушению возгорания имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности.

  - Если во время работы обнаружится неисправность оборудования или работник почувствует хотя бы слабое действие тока, необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

  - Если с работником произошёл несчастный случай или внезапное резкое ухудшение самочувствия, следует прекратить работу, оказать первую помощь, вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 и немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю; сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

- Требования охраны труда по окончании работы

  - Отключение электроприборов необходимо производить при перерывах в работе и при окончании рабочего процесса.

  - Работник обязан отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой.